Приложение № 1

к Договору строительного подряда № 03/07-2017 от «03» июля 2017 года

АКТ

СКРЫТЫХ РАБОТ

г. Москва                                                                                                                                   «25» июля 2017 года

Вид работ: Строительство комнаты для хранения оружия для частной охранной организации.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «АВРОРА»         (ООО ЧОО «АВРОРА»), в лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича.

Адрес производства работ: г. Москва, Старая площадь, д. 1, корп. 11.

Подрядчик (исполнитель работ): Общество с ограниченной ответственностью «РИФ», в лице Генерального директора Петровой Виктории Николаевны.

Уполномоченные представители сторон по Договору строительного подряда № 03/07-2017 от «03» июля 2017 года составили и подписали настоящий Акт свидетельствования скрытых работ о нижеследующем:

В помещение «Заказчика», расположенного по адресу: г. Москва, Старая площадь, д. 1, корп. 11  проведены работы по строительству, оборудованию и технической укрепленности комнаты для хранения оружия и патронов (далее по тексту - КХО), в  соответствии с требованиями Приказа № 288 МВД РФ от 12.04.1999г. (ред. от 30.12.2014г.).

Дверной проём КХО оборудован стальным коробом из швеллера № 20 с толщиной стенки 6 мм и шириной полки 120 мм, сплошной стальной дверью с толщиной листа 5 мм, усиленной по периметру и диагоналям стальным профилем с толщиной стенок 4 мм и шириной полок 60 мм; решётчатой дверью из прутка диаметром 18 мм, с ячейкой менее 150x150 мм, который также приварен по периметру и диагоналям. Вышеуказанная металлическая решётка в каждом месте пересечения прутьев проварена; концы коробов заделаны в стены на 100 мм и зацементированы. Короб дверного проема также заделан в стены на глубину 80 мм., заанкерен в стены стальной арматурой толщиной 18 мм. на глубину 300 мм. и приварен к защитным решеткам стен, пола и потолка в каждом месте пересечения прутьев. Дополнительно, на сплошной стальной двери, с внешней стороны по периметру, приварены металлические нащельники.

Стены КХО: правая и левая – кирпичная кладка толщиной 250 мм, дополнительно, изнутри комнаты защищены металлической решёткой из стального прутка диаметром 18 мм, с ячейкой не более 150x150 мм, проваренной в каждом месте пересечения прутьев; задняя – кладка из газобетонных блоков толщиной 200 мм, дополнительно, изнутри комнаты защищена металлической решёткой из стального прутка диаметром 18 мм, с ячейкой не более 150x150 мм, проваренной в каждом месте пересечения прутьев; передняя – кирпичная кладка толщиной 180 мм, дополнительно, изнутри комнаты защищена металлической решёткой из стального прутка диаметром 18 мм, с ячейкой не более 150x150 мм, проваренной в каждом месте пересечения прутьев.

Пол помещения: монолитная железобетонная плита межэтажного перекрытия толщиной более 200 мм, дополнительно изнутри комнаты защищен металлической решёткой из стального прутка диаметром 18 мм, с ячейкой не более 150x150 мм, проваренной в каждом месте пересечения прутьев. По верх решетки выполнена цементно-песчаная стяжка и постелена плитка.

Потолок помещения: монолитная железобетонная плита межэтажного перекрытия толщиной 200 мм, дополнительно защищен изнутри комнаты панелью пулестойкой кл. 2 (стальной лист толщиной металла не менее 3 мм.), а также металлической решёткой из стального прутка диаметром 18 мм, с ячейкой не более 150x150 мм, проваренной в каждом месте пересечения прутьев.

Защитные решетки стен, пола и потолка сварены между собой и образуют сплошной, внутренний каркас-клетку. Дополнительно защитные решетки прикреплены к стенам стальной арматурой толщиной 12 мм, на глубину 100 мм, с шагом менее 450х450 мм и обварены.

Входная и решётчатая двери имеют замки разные по секрету. Ригели замков имеют площадь поперечного сечения более 3 кв.см.

Электрическая проводка и провода тревожно-охранной и пожарной сигнализации выполнена в скрытом исполнении (в гофрированной оболочке заделана в стены).

| ЗАКАЗЧИК: ООО ЧОО «АВРОРА» Генеральный директор __________________/ И.И. Иванов / м.п. | ПОДРЯДЧИК: ООО «РИФ» Генеральный директор _________________/ В.Н. Петрова / м.п. |
| --- | --- |